台式超声波清洗机--数控系列

（TM-020S、TM-030S、TM-040S）

使

用

说

明

书

感谢您购买本公司产品！请在操作前仔细阅读本使用说明书！

- 应用范围：

金银首饰、钟表、眼镜、隐形眼镜配件、玻璃、餐具、打印喷头、假牙、牙科器械、医疗器具、电子产品、汽车零件、实验室用品、电脑主板及配件、线路板等等。

- 技术参数：

| 型号 参数 项目 | TM-020S | TM-030S | TM-040S |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波频率 | 40KHZ | 40KHZ | 40KHZ |
| 超声波功率 | 100W | 150W | 200W |
| 超声波定时（数控式） | 1~60分钟 | 1~60分钟 | 1~60分钟 |
| 外形尺寸（长*宽*高） | 265×165×220mm | 325×180×225mm | 325×265×280mm |
| 内槽尺寸（长*宽*高） | 240x140x100mm | 300×150×100mm | 300×240×150mm |
| 震子数量 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
| 容量 | 3.2升 | 4.5升 | 10升 |
| 加热功率 | 100W | 150W | 200W |
| 温度控制（数控式） | 常温 ~80°C | 常温 ~ 80°C | 常温 ~ 80°C |
| 盖子 | 有 | 有 | 有 |
| 提手 | 有 | 有 | 有 |
| 排水 | 无 | 无 | 有 |
| 清洗篮（全不锈钢） | 可选 | 可选 | 可选 |
| 整机重量 | 2.6 kg | 3.0 kg | 6.0 kg |
| 电源 | 单相AC220V 50HZ |  |  |

- 操作过程：

1、开箱后，检查零件有否松脱；

2、机器放置在通风干燥的地方，确保机器处于水平位置；

3、按清洗所需加入适量的清洗液于清洗槽内；

4、正确连接电源插头：请务必确保所供电源可靠接地！

5、调节超声波工作时间：

打开电源开关，通电后，时间显示屏均显示“05 00”。每按时间Δ键一次，时间增加1分钟； 每按时间▽键一次，时间可减少1分钟。（可自由选择并数码倒计时控制。）

6、调节工作温度（如有需要再选择加热）：

通上电源后，温度设置屏与实际温度屏分别显示“50”和“实际温度数”。每按温度Δ键一次，温度上调1°C； 每按温度▽键一次，温度下调1°C。当低于实际温度时，操作无效。当温度达到设定温度时，加热指示灯灭。超声波工作时，两个温度显示屏处分别显示所设置的温度及实际已达到的温度。

7、设定好工作时间和温度后，轻按ON/OFF一下，机器按商定参数工作。再按ON/OFF一下，机器停止工作。然后断开整机电源，倒掉清洗液，用干净抹布对槽体及外围进行清洁保养，以备下一次使用。

四、 注意事项：

1、超声波正常运行时，应听得到超声波与槽体谐振的均匀声音，且清洗液表面无激荡，只有空穴爆破引起的水花，如果有间断性振荡，请加入些许清洗液或减少些许清洗液，消除振荡有利于清洗物件；

2、在保证清洗物件洁净的前提下，尽可能间断性工作和不加温，因为加温和长时间超声工作会使箱内积聚的温度升高，易加速箱内电子器件的老化；

3、绝不能使用易燃的清洁剂；

4、当清洗槽无清洗液时，绝不能开启加热器和超声波；

5、防止清洗液和水溅入机箱内和震子上；

6、如有异物落入槽底应立即取出；

7、换液或排液时，应在槽中清洗液为常温的情况下进行，且一定要关机并抽掉电源线！

8、经常清洗和清除清洗槽中的污垢；

9、每次开机工作时间不宜过长，建议开机30分钟左右应停机几分钟散热，以便更好地保养机器。

- 联系方式：

- 公司：无锡台铭环保科技有限公司

- 地址：无锡惠山区玉祁街道武玉路(蓉新）

- 电话：0510-83886679

- 传真：0510-83886879

- 手机：13182518358

- 网站：www.czcyb.com

- 邮箱：cctv833@126.com